Приложение №1

Техническое задание на приобретение АТС для филиалов АКБ «Капиталбанк»

# Общие положения

Настоящее техническое задание описывает требования к АТС филиалов – 20 шт.

# Общие требования

  - IP-АТС корпоративного уровня, поддерживающая голосовую и видеосвязь, конференции, запись звонков, маршрутизацию и интеграции с внешними сервисами.

  - Возможность установки в стандартный телекоммуникационный шкаф 19-дюймов.

  - Производитель - один из известных мировых производителей.

# Производительность:

  - Максимальное количество пользователей: до 3000

  - Одновременные звонки: до 450

  - Одновременные видеозвонки: до 50

  - Конференц-звонки (аудио): до 200 участников

  - Телефонные книги: до 100,000 записей

# Хранение и запись:

  - Встроенная память: 32 ГБ eMMC (для хранения записей, CDR, факсов и т.д.)

  - ОЗУ: 4 ГБ DDR4

  - Дополнительно: Поддержка внешнего USB-накопителя или SD-карты (microSD до 512 ГБ)

  - Поддержка NAS / SFTP для удаленного хранения

# Сетевые интерфейсы:

  - 2× гигабитных Ethernet-порта

  - Поддержка NAT, QoS, VLAN, DHCP, PPPoE, Static IP

  - VPN: L2TP, OpenVPN

  - Фаервол и IDS/IPS встроены

# Интерфейсы связи:

  - FXO-порты (для PSTN): 8

  - FXS-порты (для аналоговых телефонов): 2

  - RJ45-консольный порт (RS232)

  - 2× USB 3.0

  - 1× MicroSD слот

# Протоколы и стандарты:

  - VoIP-протоколы: SIP v2, SDP, RTP/RTCP, SRTP, T.38

  - Кодеки: G.711, G.722, G.726, G.729A/B, iLBC, Opus, H.264, H.263

  - Поддержка IPv4/IPv6

# Безопасность:

  - TLS, SRTP, HTTPS, SSH

  - Fail2Ban, запрет IP, анти-атаки SIP

  - Автоматические резервные копии

# Интеграции и функции:

  - LDAP, Active Directory, CRM API

  - Call Queue, IVR, Call Recording, Call Park

  - Встроенный Fax Server, Email-to-Fax, Fax-to-Email

  - WebRTC поддержка для видеозвонков

# Управление и интерфейс:

  - Веб-интерфейс (HTTPS)

  - Поддержка SNMP v1/v2/v3

  - Системные уведомления (email, SMS)

  - Централизованное управление EndPoint-ами (телефонами, шлюзами)

# Требования к гарантии

  - Гарантия от производителя не менее 3-х лет с момента производства.

  - Срок End of Support должен быть не менее 5-ти лет с момента производства оборудования.