Таблица сравнения технических характеристик:

На приобретение двух серверов для хранения архивных данных

|  |  |  | Требуется в соответствии с техническим заданием |  |  | Предложение участника тендера |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Описание |  |  | Описание |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование | Минимальные требования для каждой единицы оборудования |  | Наименование |  | Описание |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Форм фактор корпуса | 2U, 19", Rack-mount Chassis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Количество установленных процессоров, шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Модель процессоров | 2x Аналогичные или выше Intel Xeon Silver 4208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Количество установленных модулей оперативной памяти, шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Тип оперативной памяти | Samsung/Micron/Hynix/Nanya,Kingston DDR4, 32GB, RDIMM, ECC, DualRank, 2933 (CL<22) or 3200 (CL<23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Количество слотов под установку модулей памяти на материнской плате, шт. | Не менее 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Количество свободных PCIe gen4 x8 FHHL слотов (8 линий на каждый слот) | 2 или более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Количество свободных PCIe gen4 x16 FHHL слотов (16 линий на каждый слот) | 2 или более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Совместимость всех слотов PCIe | Gen2, Gen3, Gen4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Поддержка различных конфигурации PCIe линий на слотах | x4/x4 для x8, x4/x4/x4/x4 и x8/x8 для x16 слотов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Сетевые адаптеры | Два двух портовых 10/25G Ethernet укомплектованных SR-трансиверами Два двух портовых 16G FC укомплектованных SR-трансиверами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Наличие BMC, iLo, iDRAC | Да, с выделенным портом управления RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Количество Front Hot-Swap Drive Bays с возможность установки дисков 2.5" и 3.5" | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Подключение SATA дисков | Возможность подключения совместимых SATA дисков, 6Gb/s на каждый диск, без лимита по пропускной способности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Наличие салазок для подключения 3.5" дисков | 12 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Использование HBA и RAID контроллеров | Обязательно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Соединительные кабели и прочие внутренние компоненты | Не должны препятствовать свободной установке оперативной памяти и дополнительных устройств в PCIe слоты, без значительных перегибов и влияния на систему охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Количество блоков питания, шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Кабели питания | С13/С14 1м – 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Гарантия | 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |