Таблица сравнения технических характеристик:

|  |  |  | Требуется в соответствии с техническим заданием |  |  | Предложение участника тендера |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Описание |  |  | Описание |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование | Минимальные требования для каждой единицы оборудования |  | Наименование |  | Описание |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Аналоговые телефонные FXS порты | 8 RJ11 портов, поддержка связи в случае перебоев с питанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ТСОП FXO порты | 8 RJ11 портов, поддержка связи в случае перебоев с питанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Сетевые интерфейсы | Три адаптивных гигабитных порта (режимы switched, routed или dual card) с PoE+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | СИДы | Power 1/2, FXS, FXO, LAN, WAN, Heartbeat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Кнопка сброса | Да, долгое нажатие для сброса к заводским настройкам и короткое для перезагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Возможности пакетной передачи голоса | LEC c NLP-пакетированным голосовым протоколом, подавление эха операторского класса (глубина подавления 128 мс) Динамический буфер джиттера, обнаружение модема и автопереключение на G.711, NetEQ, FEC 2.0, устойчивость к джиттеру до 50% потерь аудио пакетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Голосовые и факс. кодеки | Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | QoS | Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) и Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | DTMF метод | In-band audio, RFC2833, и SIP INFO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Автоматическая настройка | Массовая настройка при помощи конфигурационного XML файла с AES шифрованием, авто обнаружение, список событий между локальной и удалённой магистралью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Сетевые протоколы | SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP**, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, IPv6, OpenVPN® |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Методы отбоя | Тональные сигналы Занято/Перегрузка/Предупреждение, смена полярности, кратковременный отбой, отключение контурного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Универсальный источник питания | 2x пост. ток 12В разъём питания Вход: 100~240В пер. тока, 50/60Гц; Выход: Пост. ток 12В, 2A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Монтаж | Монтаж в стойку и на стол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Поддерживаемые языки | -Веб ГИП: английский, русский. -Настраиваемые IVR/голосовые подсказки: английский, русский. -Настраиваемый языковой пакет для поддержки любых других языков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Функции вызовов | Парковка вызова, переадресация вызова, перевод вызова, ожидание вызова, caller ID, запись вызова, журнал вызовов, рингтон, IVR, музыка на удержании, маршрутизация вызовов, DID, DOD, Не беспокоить (DND), DISA, группа вызова, одновременный вызов, план-график, PIN группы, очередь вызовов, группа перехвата вызовов, внутренняя связь, голосовая почта, вызов-побудка, SCA, BLF, голосовая почта на эл. почту, факс на эл. почту, быстрый набор, обратный вызов, набор по имени, экстренный вызов, функция follow me, чёрный/белый список, голосовая конференц-связь, видео конференц-связь, список событий, коды функций, задержка / завершение вызова занятой линии, голосовое управление, отчёты по результатам встречи, отправка/получение виртуальных факсов, электронная почта на факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Гарантия на оборудование | 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ________________________________________ (подпись уполномоченного лица) | _______________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «________» _________________ 20_____г.